# Спецификация деревянного забора

Паспорт согласованной конструкции. Редактируемый образец «Оградии». Версия от 29.07.2026

# Назначение документа

Спецификация фиксирует согласованную конструкцию забора. Количество материалов, объёмы работ, расценки и итоговая стоимость указываются в отдельной смете.

# 1. Какой именно забор

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Заказчик | ФИО или организация: ____________________ Контакты: ____________________ |
| Объект | Адрес и границы линии: ____________________ |
| Тип ограждения | Спецификация деревянного забора: ____________________ |
| Статус | □ черновик □ согласовано после замера □ итоговая версия |

# 2. Геометрия и расположение

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Адрес и границы работ | Адрес участка и какие стороны входят в задание. Приложите схему с обозначениями А–Б, Б–В и далее. Пример: Московская область, участок 00:00:0000000:000, стороны А–Б и Б–В |
| Длина каждой стороны | Предварительные размеры заказчика и фактический замер исполнителя. Расхождения записывают до расчёта. Пример: А–Б 24,6 м, Б–В 17,8 м. Подтвердить контрольным замером |
| Высота ограждения | Желаемая высота и точка, от которой её измеряют. На уклоне укажите ступени или линию по рельефу. Пример: 2,0 м от планировочной отметки грунта, на уклоне ступенями |

# 3. Полотно, каркас и основания

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Порода и сорт доски | Порода, сорт и допустимые пороки отдельно для лицевой и обратной стороны. Пример: Сосна, сорт AB, без выпадающих сучков на лицевой стороне |
| Сечение и влажность | Фактические размеры после обработки, диапазон влажности и способ выборочного контроля. Пример: 20 × 95 мм после строгания, влажность 12–18%, контроль влагомером |
| Схема полотна | Направление доски, рисунок, зазор или перекрытие, отрыв от грунта. Пример: Вертикально, один ряд, зазор 25 мм, низ доски не ближе 80 мм к грунту |
| Покрытие и торцы | Все совместимые слои, цвет, число нанесений, условия сушки и повторная защита резов. Пример: Грунт и два финишных слоя по системе одного изготовителя, цвет по образцу |
| Опоры и основание | Сечение и стенка опор, шаг по осям, способ установки, глубина и геометрия основания. Значения подтверждают после обследования. Пример: Заполнить после замера и проверки грунта. Приложить схему рядовых, угловых и воротных опор |
| Каркас и узлы | Сечение элементов, число рядов, соединения, защита сварных мест, примыкания и отдельные узлы въездной группы. Пример: Заполнить по расчётной схеме исполнителя и приложить эскизы узлов |

# 4. Ворота, калитка и автоматика

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Ворота и калитки | Количество, чистый проём, направление открывания, автоматика и ограничения по въезду. Пример: Откатные ворота, проём 4,0 м, калитка 1,0 м, открывание внутрь |

# 5. Особые условия объекта

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Условия участка | Уклон, влажные места, старые основания, предполагаемые коммуникации, подъезд и ветровая открытость. Пример: Перепад 0,45 м, открытая сторона к полю, подъезд для малой техники |
| Допуски и приёмка | Как измеряют вертикальность, верхнюю линию, зазоры и повреждения покрытия. Укажите порядок исправления замечаний. Пример: Допуски согласовать числом после замера. Результаты вне допуска внести в ведомость замечаний |

# 6. Итоговое согласование сторон

Укажите только согласованную версию конструкции. Сроки, гарантийные условия, порядок работ и расчёты фиксируются в договоре и отдельной смете.

| Что зафиксировать | Согласованное решение |
| --- | --- |
| Приложения | □ схема с длинами и высотами □ эскизы узлов и въездной группы □ образец цвета или секции |
| Связь с договором | Договор или предложение № ______ от ______. Приложение № ______. |
| Согласование | Заказчик: подпись __________ дата ________ Исполнитель: подпись __________ дата ________ |